1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO

  - NOME DEL PRODOTTO:		VRN/TECNO B4 SPRAY 400 ML

### Rif. SO46005/1

1.2 PRODUTTORE:			Soltecno S.r.l. Via Torricelli, 15 Settimo Milanese 20019 MI Italy

Tel. ++39 02/4530787  Fax ++39 02/4530519

E-mail: info@soltecno.com    www.soltecno.com

2. COMPOSIZIONE ED INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI PERICOLOSI

| Sostanze classificate pericolose per la salute | N° CEE N° CAS | Intervallo di Concentrazione | Simbolo | Frasi di rischio |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Estremamente infiammabile. Il contenitore esposto a una temperatura superiore a 50°C (122° F) può deformarsi e scoppiare. L’inalazione dei vapori del preparato aerosol in dosi elevate è asfissiante. I vapori sono più pesanti dell’aria e possono formare miscele infiammabili ed esplosive con l’aria.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 	Inalazione: Allontanare il soggetto dalla zona inquinata. Se il respiro è irregolare o interrotto, praticare la respirazione artificiale. Contattare un medico.

  - Ingestione: Caso estremamente difficile da verificarsi, trattare come inalazione. Contattare un medico.

  - Contatto diretto con la pelle: Togliere gli indumenti contaminati e lavare con acqua e sapone. Se l’irritazione

Persiste, contattare un medico

  - Contatto diretto con gli occhi: Lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti o fino a quando persiste       l’irritazione. Consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1	Mezzi di estinzione raccomandati: In caso di incendio usare estintori e polvere chimica. Raffreddare mediante irrorazione con acqua i contenitori esposti al fuoco. I prodotti della combustione sono COx e H2O.

5.2 	Raccomandazioni: I contenitori aerosol surriscaldati si deformano, scoppiano e possono venire proiettati a notevole distanza. L’esposizione ai gas di combustione può comportare rischi per la salute: usare una maschera contro fumi e vapori dell’incendio.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Eliminare le sorgenti di ignizione e ventilare bene il locale. Evitare di inalare i vapori.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 	Manipolazione: Recipiente sotto pressione. Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Non utilizzare in presenza di fiamme libere o altre sorgenti di possibile ignizione. Usare in ambiente ben aerato.

  - Stoccaggio: Proteggere dai raggi solari, da fonti di calore e non tenere a temperature superiori ai 50°C (122° F).

Tenere i contenitori in posizione sicura evitando la possibilità di cadute o urti. Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1	Protezione respiratoria: Evitare di inalare il prodotto.

8.2 	Protezione della pelle: Nelle normali condizioni d’uso non occorrono guanti: evitare comunque di spruzzare sulla pelle

8.3 	Protezione degli occhi: Nelle normali condizioni d’uso non occorrono occhiali di sicurezza: evitare comunque di spruzzare sugli occhi

9. PROPRIETà CHIMICHE E FISICHE

Stato fisico:						Contenitore a pressione con base e gas

Odore:						Caratteristico del solvente

Colore:			Trasparente

Densità a 20° C (122° F):				0,6

Volume del contenitore:				520

Volume prodotto aerosol:				400

Pressione a 20° C (122° F):				3,5 bar

Temperatura di infiammabilità del prodotto aerosol:	Inferiore a 21° C

Temperatura di infiammabilità del propellente		Inferiore a 0° C

pH:							Non misurabile

Solubilità in acqua:					Non solubile

Solubilità in olio:					Solubile

Potere schiumogeno:					Non schiumogeno

10. STABILITà E REATTIVITà

I recipienti aerosol surriscaldati con temperatura superiore ai 50° C (122° F) possono deformarsi, scoppiare ed essere proiettati a una considerevole distanza. Tenere lontano da agenti ossidanti o prodotti chimici fortemente acidi o basici per evitare eventuali corrosioni dei contenitori.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1	Tossicità per ingestione:

11.2	Tossicità per inalazione: L’inalazione può irritare le mucose dell’apparato respiratorio. I sintomi si avvertono sotto forma di nausea, vomito e cefalea.

11.3	Effetti irritativi per contatto diretto con la pelle: Il contatto con la pelle può provocare irritazione.

11.4	Effetti irritativi per contatto diretto con gli occhi: Il contatto con gli occhi può provocare irritazione.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non contiene sostanze ritenute dannose per lo strato di ozono.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Lo smaltimento deve avvenire secondo le leggi vigenti. Non disperdere nell’ambiente.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

RINA: M.M.M. 2-42

ADR/RID: Classe 2, 5° F (Quantità limitata)

IMDG: UN N° 1950, Classe 2.1 Aerosols, Code IMDG page 2102, Ems: 2-13, Mfag: 306-310

ICAO/IATA: UN 1950

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Regolamentazione secondo la Direttiva Europea 94/1/CEE, 75/324/CEE e 98/98/CEE:

Natura dei rischi: ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Simbolo: 	FIAMMA

Frasi di rischio:	ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Estremamente infiammabile. Contenitore sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori consigli di prudenza (Frasi S): Non respirare gli aerosol, Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche, Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

16. ALTRE INFORMAZIONI

Questo prodotto deve essere conservato, maneggiato ed utilizzato secondo le norme d’igiene e sicurezza di buona pratica industriale ed in conformità alle vigenti norme di legge. Le informazioni contenute si basano sulle norme attuali conoscenze ed intendono descrivere il prodotto dal punto di vista dei requisiti di sicurezza. Tuttavia non si può garantire che dette informazioni siano sufficienti o corrette a coprire tutti i casi e comunque non sostituiscono l’opera del medico a cui bisogna rivolgersi per qualsiasi dubbio.

Data di emissione: 25.10.2000

Revisione: 02